Zasílám téma na týden od 27. 4. 2020 do 1. 5. 2020 , vaším úkolem je vypracovat si poznámky a k tomuto tématu. Je to téma obsáhle a budeme se mu věnovat   dva týdny.

K oznámkování zveřejním krátký test na opakování a to ve středu dne 29.4. 2020.

Vypracované poznámky  zašlete ke kontrole na

sk.2  panu Kolesovi na odbornyvycvik@sousvodnany.cz

sk. 1 na email pavelsochormistr@seznam.cz

Ruční kování

Zpracování kovů ručním kováním za tepla i za studena při výrobě železných výrobků  v ohřátém stavu na teplotu asi 1 000 až 1 250 °C pomocí ručního kladiva a kovadliny.

Ocel   Ocel je slitina železa (Fe), uhlíku (C) a dalších legujících prvků, která obsahuje méně než 2 % uhlíku.

Kovací teploty ocelí

Rozsah kovacích teplot různých druhů ocelí: 1 000 až 1 250 °C

Čím je teplota oceli vyšší, tím je ocel tvárnější:

Měkké oceli – větší rozsah kovacích teplot

Tvrdá ocel – menší rozsah kovacích teplot

Popis základních věcí pro ruční kování

Kovadlina:

Kuželový roh, který je po pravé ruce – ohýbání ocelí do kruhu

Tupý plochý roh – ostré ohyby

Dráha – horní rovná hladká plocha, tzv. dráha, je kalená, v příčném směru mírně vypouklá

Prsa – přední část kovadliny, tedy směrem od kováře

Přední hrana – styková hrana dráhy s prsy kovadliny, prodlužování oceli

Zadní hrana – osazování materiálu

Čtyřhranný otvor – v dráze kovadliny v přechodu těla kovadliny v plochý roh, zasunutí drobného kovacího nářadí

Dolní část kovadliny – zvětšená dosedací plocha, kterou se kovadlina staví na špalek zapuštěný do země, správně posazená kovadlina má jasný a čistý zvuk

Nářadí pro zasunutí do otvoru v kovadlině:

Babka – vytváří malou kovadlinku s přesnými hranami, osazování

Oblá podložka, neboli spodní oblík – oboustranné osazování plochých tyčí

Růžek rovný, tzv. vlček – vyrovnávání a svařování kroužků nebo článků k řetězům

Růžek ohnutý – orovnávání dutých výrobků, které nelze navléknout na roh kovadliny

Utínka – odsekávání přebytečného materiálu

Spodek zápustky – dokončování válcové oceli

Kladiva pro ruční kování:

Obě strany kladiva jsou zakaleny

Jednoruční kladivo – jedna ploska mírně vypouklá s lehce sraženými hranami, opačná užší strana je tzv. nos, hmotnost cca 0,75 – 2,5 kg

Kladivo s nosem kolmým k násadě

- ploska i nos jsou zakalené a následně popuštěny

Dvouruční kladivo – delší násada 600 - 900 mm

hmotnost cca 3 – 8 kg

Kladivo příčné, tzv. křížové, s nosem rovnoběžným s násadou

Perlík – dvouruční kladivo bez nosu s ploskou na obou koncích

Obr. 2: Kladivo s nosem kolmým k násadě.

Obr. 3: Dvouruční kladivo s násadou 600 - 900 mm

Ostatní nářadí:

Kovářské kleště – hlavní části jsou čelisti, zámek a rukojeť

Kleště na přidržování ploché oceli

Kleště na válcovou ocel

Kleště na čtyřhrannou ocel

Kleště špičaté na materiál stočený do oblouku

Kleště na přidržování pěchovaného materiálu

Prorážecí trny – úprava probitých otvorů oválných, válcových, čtyřhranných atd.

Měřící kalibr – několik různě velkých výřezů, jimiž lze kontrolovat tloušťku nebo šířku kovaného materiálu

Hřebovnice – ocelová pásovina s otvory na zhotovování hlav šroubů

Hlavičkář – zhotovování hlav nýtů

Úhelníky a šablony

Obr. 4: Kleště na plochý materiál

Obr. 5: Kleště na kulatý (kruhový materiál)

Obr. 6: Kleště na hranatý (čtyřhranný) materiál

Obr. 7: Hřebovnice

Obr. 8: Hlavičkář (zhotovování hlav nýtů)

Kovářská výheň

Kovářská výheň

Topeniště

Ohňová mísa ve které je hořící palivo

Hoření je podporováno vháněním

vzduchu z ventilátoru (dmýcháním) do spodní části ohňové mísy.

Na boku stolu výhně je nádoba na palivo a držák s vodou, držák na kleště apod.

Lapač kouře  - zv. Sopouch který je vyústěn do komína

Paliva používaná v kovářství

Kovářské uhlí:

Používá se nejčastěji

Koks:

Používá se k ohřevu větších výkovků a kvalitnějších ocelí – má větší výhřevnost

Dřevěné uhlí:

Dnes se používá jen výjimečně

Strojní kování za tepla pomocí bucharu a lisů

Buchary vykonávají přetvárnou práci úderem, který vzniká volným, nebo zrychleným pádem hmotného beranu. Velikost beranu je proto určována hmotností beranu a nebo rázové práce.

Lisování  pro volné kování ve výrobě se používají hydraulické lisy svislé, které mají hmotnost až 350 tun

Obr. 1: Kovací lis

Zápustkové kování na bucharech a lisech

Ohřátý materiál se tváří v dutině zápustky, jejíž tvar je shodný s tvarem výkovku.

Zápustkové kování se tedy skládá z ohřevu na kovací teplotu, předkování, kování do zápustky a ostřižení výronku.

Obr. 2: Zápustkové kování

Bezpečnost práce při ručním kování

Prvním důležitým předpokladem je používání vhodného pracovního oblečení

Obr. 1: Správně ustrojený učeň kovářského řemesla

Při ručním kování je nutné mít:

pracovní kalhoty

pracovní blůzu

pracovní boty s pevnou podrážkou a ocelovou špicí (boty musí být certifikovány pro práci v dílenských provozech)

kovářskou zástěru

ochranné čiré brýle (pouze v případě většího množství odlétajících okují)

pracovní čepici

pracovní rukavice

Při ručním kování je zejména potřeba každý den kontrolovat stav ochranných pomůcek a ručního nářadí.

Nářadí, které kovář používá při ručním kování musí být bezpečné, tzn. topůrka ručního nářadí nesmí mít praskliny, topora jsou pevně usazená v nářadí a zajištěná klínkem. Na plochách do kterých kovář provádí údery kladivem nesmí být otřepy, to samé platí u plosek kladiv a také kleště musí být mechanicky v dobrém stavu.

Všechny tyto vady se před zahájením práce odstraní, pokud nemáme prostředky k odstranění závady jsme povinni nářadí vyřadit z používání.